Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Нижегородский радиотехнический колледж»

Дисциплина ОП.03: «Прикладная электроника»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«Графо-аналитический расчет схемы эмиттерной стабилизации»

для студентов 1 курса

специальности  230113 Компьютерные системы и комплексы

г. Нижний Новгород

2011 г.

- Студент  должен  уметь:

- рисовать схему широкополосного усилителя (ШПУ) с эмиттерной стабилизацией;

- строить нагрузочную прямую для постоянного тока;

- рассчитывать  элементы схемы;

- строить нагрузочную прямую для переменного тока;

- рассчитывать коэффициенты усиления и КПД ШПУ.

- Студент  должен  знать:

- схему ШПУ с эмиттерной стабилизацией;

- построение нагрузочной  прямой  для постоянного тока;

- законы Кирхгофа и закон Ома  для расчета элементов схемы;

- построение   нагрузочной прямой для переменного тока;

- формулы для расчета  коэффициентов усиления и КПД усилителя.

Содержание

- Цель работы. Введение ……………………………………………………………..4

1 Теоретическая часть ……………………………………………………………...5

2 Пример графо-аналитического расчета  ШПУ

( эмиттерная стабилизация) ..………………………………….......................10

- Варианты  заданий  ………………………………………………….…….……..14

Приложение  А. Резисторы постоянные. Ряды

номинальных сопротивлений, ГОСТ 2825-67………….15

Список  литературы  …………………………………………………….………16

- Цель работы:  графо-аналитический расчет  ШПУ (эмиттерная

- стабилизация).

- Введение

Практическая работа является одним из этапов изучения дисциплины «Электронная техника».

- Задачи работы:

- практическое закрепление теоретического материала, изложенного в разделах «Схемы стабилизации» и «Графо-аналитический расчет ШПУ»;

- приобретение навыков работы с вольт-амперными характеристиками

транзистора;

- развитие умения анализировать полученные результаты, сравнивать их

с  теоретическими,  делать соответствующие выводы.

1 Теоретическая часть

Схема ШПУ с эмиттерной стабилизацией выглядит:

  - Графо-аналитический расчет ШПУ по постоянному току

2й закон Кирхгофа для постоянного тока для выходной цепи:

ЕП=IКR3+UКЭ+UЭ ,

где UЭ=(0,1÷0,4)ЕП - напряжение питания, не участвующее в процессе усиления.

Обозначим напряжение питания, участвующее в усилении, как ЕП .

ЕП =ЕП−UЭ=ЕП−(0,1÷0,4)ЕП

После обозначения 2й закон Кирхгофа будет выглядеть:

ЕП =IКR3+UКЭ (1)

Выражение (1) является уравнением нагрузочной прямой для постоянного тока. Эта прямая строится на выходных статических характеристиках транзистора по    двум точкам с координатами:

Точка В`:    UКЭ=0               Точка С`:    IК=0

IК=ЕП R3                                  UКЭ=ЕП

Iб                                                             Iк                                        Iб2

Uкэ=5В

Еп`/R3  В`                                     Iб1

А`                                              В

А

IбА

IбА                                                            IкА                           С               Iб=0

Uбэ                                                        C`                  Uкэ

UбэА                                                     UкэА                   Еп`

Исключив нерабочие области (область насыщения и область отсечки), получим рабочий участок нагрузочной прямой – отрезок ВС.

Для получения минимальных нелинейных искажений рабочую точку А выбираем в середине отрезка ВС.

Через рабочую точку А проводим статическую выходную характеристику, для которой определяем значение тока базы IбА. Спроецировав точку А на о́си, находим значения IкА и UкэА.

Перенесем рабочую точку А на входную статическую характеристику, совпадающую с входной динамической характеристикой, т.к. сопротивление нагрузки слабо влияет на входную цепь усилителя. Для этого на оси токов отметим значение IбА и через полученную точку проведем прямую, параллельную оси напряжений до пересечения с рабочей входной характеристикой. Получим рабочую точку А`. Этой точке будет соответствовать напряжение смещения UбэА.

Ток эмиттера определяем из основного уравнения транзистора:

IЭА=IБА+IКА;

1.1.1  Определим сопротивление резистора R2

U2=IдR2 (2) - закон Ома.

Из выражения (2) получаем:  R2=U2Iд,

где U2=UБЭА+UЭ - 2-й закон Кирхгофа для участка цепи;

Iд=(3÷10)IБА.

1.1.2  Определим сопротивление резистора R1

ЕП=(IБА+Iд)R1+U2 (3) - 2-й закон Кирхгофа для входной цепи.

Из выражения (3) получаем:  R1=ЕП−U2Iд+IБА.

1.1.3  Определим сопротивление резистора R4

UЭ=IЭАR4 (4)- закон Ома.

Из выражения (4) получаем:  R4=UЭIЭА.

1.1.4  Определим емкость разделительного конденсатора C1

ХС1≤0,1RВХКАСК  или  12πfC10,1RВХКАСК (5).

Из неравенства (5) получаем:

С1≥12πf0,1RВХКАСК или  С1≥1,59fRВХКАСК,

где   RВХКАСК=R1‖R2‖h11Э или  RВХКАСК=11R1+1R2+1h11Э.

h11Э- входное сопротивление транзистора (определяется графически):

IБ                   UКЭА=5В

А

∆IБ

UБЭА

∆UБЭ

h11Э=ΔUБЭΔIБ|UКЭ=const.

1.1.5  Определим емкость разделительного конденсатора С2

Аналогично пункту 1.1.5 находим: C2≥1,59fR5.

1.1.6  Определим емкость блокировочного конденсатора С3

Аналогично пункту 1.1.5 находим: C3≥1,59fR4

1.2 Графо-аналитический расчет ШПУ по переменному току

1.2.1 Строим нагрузочную прямую для переменного тока. Для этого запишем 2й закон Кирхгофа для переменного тока:

ЕП =IКRН~+UКЭ  (6),

где  RН~=R3‖R5=R3R5R3+R5

Выражение  (6)  является уравнение нагрузочной прямой для переменного тока.  Эта   прямая    строится  на     выходных      статических  характеристиках

транзистора по двум точкам: ЕП  и   ЕП RН~.

Так как RН~<R3, то нагрузочная прямая для переменного тока пойдет под бо́льшим    углом  к  оси  напряжений,  чем  нагрузочная прямая для     постоянного тока.

Поскольку выходной ток состоит из постоянной и переменной    составляющих (IК=IКА+Imksinωt), то необходимо совместить эти  две нагрузочные прямые.    Совмещение  производится   через    рабочую     точку А методом   переноса    нагрузочной прямой для переменного тока  параллельно самой себе.   Получим совмещенную нагрузочную прямую.

Iк

Еп`/Rн~

Iб3

Еп`/R3                                                     Iб2

В

IбА

А

Iб1

С           Iб=0

Uкэ

Еп`

    - На входных характеристиках изображаем входное напряжение с амплитудой UmБ. Проецируем максимальное и минимальное значения входного напряжения до пересечения с входной характеристикой – получаем значения IБmax и IБmin.

Изображаем зависимость IБ=f(ωt).

Iб                       Uкэ=5В

Imб               Iбmax

0

π

2π

IбА

А`

Iбmin

Uбэ

0

Umб

π

2π

ωt

1.2.3  На выходных характеристиках отмечаем справа точки IБmax и IБmin и изображаем статические характеристики, соответствующие этим точкам. Спроецировав    точки      пересечения   изображенных   характеристик  с совмещенной нагрузочной прямой  на   ось   токов   и   ось   напряжений, получим максимальные и  минимальные  значения  коллекторного  тока и коллекторного напряжения.

Изображаем зависимости: IК=f(ωt) и  UКЭ=f(ωt).

Iк

Еп`/Rн~

Еп`/R3

Imк

Iбmax

IбА

0         π   2π                                           A

Iбmin

Iб=0

0

Uкэ

Еп`

Umк

π

2π

ωt

1.2.4  Определив амплитуды Imб, Imк, Umк, находим коэффициенты усиления:

КI=ImкImб;    КU=UmкUmб;    КP=КIКU

2  Пример графо-аналитического расчета  ШПУ

(эмиттерная стабилизация)

Дано:      Еп=15В

R3=600 Ом

R5=400 Ом

Umб =50mВ

f =50Гц

  - Построение нагрузочной прямой для постоянного тока и выбор рабочей точки

2Й закон Кирхгофа для постоянного тока для выходной цепи:

ЕП=IКR3+UКЭ+UЭ ,

где UЭ=(0,1÷0,4)ЕП - напряжение питания, не участвующее в процессе усиления.

Обозначим напряжение питания, участвующее в усилении, как ЕП .

ЕП =ЕП−UЭ=ЕП−(0,1÷0,4)ЕП

Подставив значения, получим: ЕП =15−0,215=12В.

Строим нагрузочную прямую для постоянного тока по двум точкам с             координатами:          UКЭ=0                                             I=0

IК=ЕП R3=12600=0,02А                 UКЭ=ЕП =12В

Исключив нерабочие области, получим рабочий участок нагрузочной     прямой- отрезок BC. Разделив этот отрезок пополам, определим положение рабочей точки А. Этой точке соответствует ток базы IбА=0,1mA, ток коллектора IкА=0,01А,  выходное напряжение UкэА=6В.

Переносим рабочую точку на входную характеристику, получим  точку А` и соответствующее ей напряжение смещения UбэА=0,8В.

Ток эмиттера определяем из основного уравнения транзистора:

IЭА=IБА+IКА;       IЭА=(0,1+10)mA=10,1mA

Iб, mA                                                            Iк, A

Uкэ=5В

00,6

Iб=0,6mA

0,05

0,25

0,

Iб=0,4mA

0,04

0,2

0,03

0,15

Iб=0,2mA

B

IбА=0,1mA

0,02

А`                                                              А

IбА=0,1mA

С

IкА=0,01А

Uбэ,В                                                               Iб=0     Uкэ,В

0,4             0,8           1,2                                 0            4           8         12

UбэА=0,8В                                                         UкэА=6В

2.2 Расчет элементов схемы

2.2.1 Определим сопротивление резистора R2

R2=U2Iд, где U2=UБЭА+UЭ

UЭ=0,2ЕП;     UЭ=0,215В=3В

U2=0,8+3=3,8В

Iд=5IБА;    Iд=50,1mA=0,5mA

R2=3,8В0,510−3А=7600Ом

Выбираю из ряда Е24 Приложения А (Резисторы постоянные. Ряды номинальных сопротивлений, ГОСТ 2825-67) R2=7,5кОм.

2.2.2 Определим сопротивление резистора R1

R1=ЕП−U2Iд+IБА;   R1=(15−3,8)В(0,5+0,1)10−3А=18,7кОм

Выбираю R1=18кОм

2.2.3 Определим сопротивление резистора R4

R4=UЭIЭА;          R4=3В0,0101А=297Ом

Выбираю R4=300Ом

2.2.4 Определим емкость  разделительного конденсатора С1

С1≥1,59fRВХКАСК, где     RВХКАСК=11R1+1R2+1h11Э.

h11Э определяем по входным характеристикам транзистора:

Iб, mA

Uкэ=5В

0,2

0,15

0,1

А`

0,05

Uбэ,В

0,4             0,8             1,2

0,73                  0,87

h11Э=ΔUБЭΔIБ|UКЭ=const;  h11Э=(0,87−0,73)В(0,15−0,05)10−3А=1,4кОм

RВХКАСК=1118+17,5+11,4=1,1кОм

С1≥1,59501100;  С1≥28,9мкФ

Выбираю из ряда Е-12 Приложения А С1=33мкФ

2.2.5 Определим емкость разделительного конденсатора С2

C2≥1,59fR5;       С2≥1,5950400;      С2≥79,5мкФ

Выбираю С2=82мкФ

2.2.6 Определим емкость блокировочного конденсатора С3

C3≥1,59fR4;   С3≥1,5950300;   С3≥106мкФ

Выбираю С3=120мкФ

2.3 Построение нагрузочной прямой для переменного тока

2.3.1 Определим сопротивление нагрузки переменному току

RН~=R3R5R3+R5;    RН~=600400600+400=240Ом

Строим нагрузочную прямую для переменного тока по точкам:

ЕП =12В   и    ЕП RН~=12В240Ом=0,05А

Изображаем совмещенную нагрузочную прямую.

2.3.2 На входных характеристиках изображаем входное напряжение с амплитудой  Umб=50mВ=0,05В. Определяем значения Iбmax=0,13mAи  Iбmin=0,07mA. Находим амплитуду входного тока Imб=Iбmax−IбА=0,13−0,1=0,03mA.

2.3.3 На выходных характеристиках отмечаем значения Iбmax и Iбminи через эти точки проводим статические характеристики, точки пересечения которых с совмещенной нагрузочной прямой определят амплитуды выходного тока Imк и выходного напряжения Umк.

Iб, mA                                                            Iк, A

Uкэ=5В

00,6

Iб=0,6mA

0,05

0,25

Iб=0,4mA

0,04

Iбmax=0,13mA

0,015

Iбmax=0,13mA

Imб

2π                                                                   Imk

Iбmin=0,07mA

0

π                        А`                            0       π   2π                  А

Uбэ,В                                                               Iб=0     Uкэ,В

Iбmin=0,07mA

0,4             0,8           1,2                        0,01    0           4           8         12

5,2                       6

0       Umб=0,05В                                                          0  Umk

π                                                                             π

2π                                                                           2π

ωt

ωt

I=Iкmax−IКА=0,015−0,01=0,005А=5mA

U=U−UКЭmin=6−5,2=0,8В

2.3.4 Определим коэффициенты усиления

КI=ImкImб=5mA0,03mA=167

КU=UmкUmб=0,8В0,05В=16

КР=КIКU=16716=2672

- Варианты заданий

№1

Еп=15В

R3 =50 Ом

R5=30 Ом

Umб=25mВ

f=50Гц

IБ,mA                                                                 IК,A

UКЭ=0    5В

1,0

100mA

0,9    	90mA

9	80mA

80

0,8

70mA

0,7

60mA

60

0,6

50mA

0,5

40mA

40

0,4

30mA

0,3

20mA

20

0,2

10mAA

0,1

0

0

0,5        0,6        0,7         0,8         0,9         UБЭ,В                             5           10          15         20             UКЭ,В

№2

Еп=25В

R3=50 Ом

R5=40 Ом

Umб=30mВ

F=50 Гц

Iб,mA                                                                   Iк,A

UКЭ=0     5В

1,8

30

1,5

40mA

25

1,2

20

30mA

0,9

15

0,6

20mA

10

10mA

0,3

5

0

0,3         0,4       05      0 ,6      0,7      0,8    Uбэ,В                   0            4         8        12        16       20        24    Uкэ,В

Приложение А

(справочное)

Резисторы постоянные.

Ряды номинальных сопротивлений, ГОСТ 2825-67

Номинальные сопротивления с допускаемыми отклонениями ± 5%; ±10% и ± 20%  должны соответствовать числам, приведенным в таблице,  и  числам,  полученным  путем умножения этих чисел на 10n , где n - целое положительное или отрицательное число.

Обозначение  рядов

E24                   Е12                   Е6                  Е24                Е12                        Е6

(допуск.             (допуск.           (допуск.     (допуск .      (допуск.           (допуск.

откл. ±5%)   откл. ±10%)  откл. ±20%)  откл. ±5%)  откл.±10%)    откл.±20%)

1,0     	       1,0	          1,0                 3,3    	           3,3	              3,3

1,1     			                                3,6

1,2     	       1,2	            	          3,9        	3,9

1,3     		 	                                4,3

1,5     	       1,5	          1,5                 4,7         	4,7	              4,7

1,6     		 	                                5,1

1,8                  1,8	 	                    5,6         	5,6

2,0     		 	                                6,2

2,2     	       2,2	          2,2                 6,8         	6,8	              6,8

2,4     		 	                                7,5

2,7     	       2,7	 	                     8,2        	8,2

3,0     		 	                                9,1

Список литературы

Аксенов А.И., Нефедов А.В. Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие.- М.: Салон-пресс, 2008. – 525с.

Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника. – М.: Академия, 2009. – 336с.

Дмитриева Л.И. Прикладная электроника Конспект лекций. 2011. – 94с.

Гальперин М.В. Электронная техника. – М.:ИД «ФОРУМ» - Инфра-М, 2010.- 351с.